附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻抗稳定网络ISN | 1 | 20000 | 5个月 | 2年 |
| 2 | 执法记录仪 | 7 | 4000*7=28000 | 10天 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    阻抗稳定网络ISN技术要求

阻抗稳定网络ISN技术指标：

1、★符合标准：CISPR16-1-2、CISPR32、CISPR15、GB/T18487.2。

2、★频率范围：9kHz-30MHz。

3、★阻抗：150Ω±20Ω，相位：0°±20°。

4、纵向转换损耗：符合CISPR32要求，非对称电压的分压比：10dB±1.5dB。

5、接口：4mm插孔，测量端口：50Ω BNC。

6、★最大电压：400VAC，最大电流：3A。

7、★插入损耗＜3dB（100Ω系统）。

8、重量≤1.5kg。

9、★需确保设备能进行电子设备信号线的传导发射测试（如CAN信号线），底噪满足GB/T18487.2标准要求。

10、★设备供货期间，可提供备机临时使用。

- 合同包2 执法记录仪技术要求

- 一、4G执法记录仪主要参数

- 表面应光洁、平整，不应有开裂、变形、划伤、毛刺、脱漆和缝隙等缺陷，颜色、质地(纹理)不应有差异，不应有明显的污垢，边缘棱角不应有可能导致人体伤害的突起。设备质量：不含电池外接设备130g，主体颜色为黑色。尺寸：≤120*80*40（mm）。

2. 屏幕设计：所供产品屏幕须为彩色触摸屏，显示屏对角线尺寸3.1cm。

3. 视场角：在2560*1440、1920*1080、1280*720、分辨率下120°。

4.外接摄像头：所投产品可外接摄像头，且通过外接摄像头线控按键可控制录像。

5.存储容量：128GB。

6.语音对讲功能：设备与同组之间成员可进行语音对讲，可一对多或一对一对讲。

7.补光功能：记录仪具有2颗白光灯，可通过相应按键 开启/关闭白光灯照明功能；也可作为拍照辅助闪光灯。

8.视频图像质量：视频信息在显示及回放时，视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂和马赛克等现象。

9. 电池工作时间：更换一次电池条件下，视频  分辨率为1920×1080,25帧/s,电池工作  时间应满足连续摄录时间≥15h。

10.夜视配置：具有红外补光功能，红外补光范围3M处应覆盖摄录画面70%以上面积。

11.卫星定位：记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位。

12.一键模式切换：设备在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

13.电池更换不断电：工作状态下可进行更换电池操作且4分钟不断电。

14.字符叠加功能检验：记录仪能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包括：产品序号、时间等。

15.数据完整性检验：记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未授权的上位机删除和覆盖.编码视频流宜有防篡改,防非法复制等认证措施,以保证原始数据完整性.在出现异常问题时应能重启,重启后已保存的数据不应丢失或损坏。

16.语音广播功能检验：记录仪具备文字转语音广播功能， 可通过指挥调度平台下发广播至执法记 录仪，执法记录仪可自动将下发的文字 信息进行语音播报。

17.无线传输功能：记录仪可通过无线通信方式以文件 或流的形式传输数据。

18.记录仪支持中国移动、中国联通、中国电信运营商4G/5G网络。

19.防抖功能：记录仪可通过菜单开启/关闭防抖功能。

20.一键报警：记录仪连接网络并登录后，可通过按下SOS按键进行一键报警，报警时应具有以下功 能 ：1)向同组成员和管理平台发送当前所在位置；2)向管理平台传输实时视音频画面；3)同组成员及管理平台发出报警提示音。

21.自动应答功能检验：执法记录仪开启自动应答功能后，应能自动接 通同组成员或管理平台发起的语音通话、视频通话的请求。

22.在线预览终端视频：指挥调度平台可查看、下载记录仪端未上传的视频、图片。

23.能与现有4G指挥调度平台无缝对接，实现实时视频通话、抽样视频集中上传等功能。（现有抽样视频管理系统生产厂为湖南中信安科技有限责任公司）

- 二、必备配置：每台4G执法记录仪包括主机1个、内含容量2000mah电池1块和3000mah备用电池1块、充电头1个、充电线（数据线）1根、硬背夹1个。

- 三、其他要求：供应商负责4G执法记录仪调试，包括与现有抽样视频系统实现对接、账号调整等。