附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准微量天平 | 1 | 25000 | 5个工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电子天平技术要求

一、技术规格

1、称重范围（g）：100/120

2、读数精度（mg）：0.01/0.1

3、可重复性（mg）：±0.03/0.1

4、线性（mg）：±0.03/0.2

5、盘尺寸直径（mm）：90

二、主要性能指标

1、单体精密质量传感器（全球最先进精密称重传感器之一）

2、温控内校（天平根据温度变化触发自动内部校正）

3、七级防震滤波可调功能

4、稳固的金属底座+高强度ABS材料

5、下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求

6、称重数据跟随光标传输到Excel /Word

7、大界面VATN显示

8、称重稳定时间3级可调

9、便捷移动把手

10、内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响

11、具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝

- RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机

- 开关机自动锁定当前应用模式

14、内置日期、时间可调功能

15、内置温度显示功能

16、百分比称重功能；动物（动态）称量功能；设定物体称量计数功能；成本结算（计价）功能；上下限检重功能；毛、净、皮称量功能；峰值保持功能；累计功能；密度称量程序自动换算直读功能