附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	视频测量仪升级改造项目
	1
	20000
	1个月
	1年

	2
	可程控式交流电源供应器
	1
	24000
	3个月
	2年

	3
	空压机
	1
	10000
	1个月
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1   视频测量仪升级改造项目技术要求

原设备型号：JVL400，制造商：贵阳新天光电科技有限公司
采购内容：测试软件升级（含加密锁）、控制盒及主机一套，需支持上门安装调试。

升级后的软件需与原设备匹配并满足如下要求：

1.主要及常用功能被以按钮形式放在主界面，用户只需简单的点击和拖拽鼠标，即可完成测量动作，易于操作；

2.有强大的几何测量功能，可对点、线、圆弧、圆、矩形、椭圆、键槽（腰型特征）等直接测量；

3.有强大的寻边功能：能够抓取很弱的边缘，可任意设定寻边方向，避免寻边错误，可灵活设置寻边参数，去除杂点及毛边影响；

4.具备CAD导入测量功能；

5.软件支持坐标系及坐标系平移旋转和重复调用；

6.主机不低于以下配置：CPU:13-12100 主频:36.GHz 内存:8GDDR4 硬盘:512G固态 DVD光驱:DVD刻录 操作系统:WIN10或以上（需提供正版操作系统具体名称和版本号）
合同包2   可程控式交流电源供应器技术要求

1. 电压和频率波动范围不超过额定值的±1%

2.输入特性：电压范围：220V± 10%（198V–242V）最大输入电流：20A

3.输出特性：额定功率：2000VA  输出电压：0–300V
4. 电压设置：范围：0–310V、量程：自动切换（155V/310V）、分辨率：0.1V

频率设置：范围：40–450Hz（全范围可调）、分辨率：0.1Hz（40.0–99.9Hz），1Hz（100–450Hz）精度：±0.03%设定值

5、测量功能

频率测量：范围：0.0–450.0Hz、分辨率：0.1Hz、精度：±0.1Hz

电压测量：范围：0.0–400.0V、分辨率：0.1V、精度：±(1%读数 + 0.2%满量程)

电流测量：低量程范围：0.005A–2.400A，分辨率：0.001A，精度：±(1%读数 + 0.005A)

高量程范围：2.00A–26.00A，分辨率：0.01A，精度：±(1%读数 + 0.05A)

功率测量：低量程范围：0.0W–240W，分辨率：0.1W，精度：±(2%读数 + 3W)

高量程范围：200W–2600W，分辨率：1W，精度：±(2%读数 + 10W)

功率因数：范围：0–1.000，分辨率：0.001，精度：W/VA计算，显示三位有效数字

合同包3  空压机技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、压缩机功率（kw）：不小于7.5kw
2、排气量（每分钟立方）：不小于1.26

3、气压（MPa）：不小于1.25-1.4

4、储气罐（L）：不小于300L
5、工作电压（V）:380V；3P
7、缸径缸数：不小于100*3
8、纯铜电机：国极纯铜电机经久耐用，动力强劲。
9、磁力保护器：灵敏度高，抗干扰强具备欠压过载保护功能，可控制压力循环。
10、使用压力：1.25Mpa

11、外形尺寸：不大于189x75x135cm

二、设备必备配置：

电源线，插头等

三、质保期、安装调试及售后

1.中标公司应提供使用说明书

2.质保期1年，设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

第 2 页 共 2 页

