附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	半电动叉车
	1
	10000
	15天
	1年

	2
	螺母保证载荷试验夹具
	13
	15800
	3个月
	1年

	3
	监控专用硬盘
	3
	15000
	4周
	1年

	4
	锂电池加热系统
	1
	29800
	4周
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    半电动叉车技术要求

1. 额定荷载：2000Kg；
2. 升高高度：2000mm±200mm；
3. 货叉尺寸：1000mm±100mm；
4.货叉外宽：640mm±50mm；
5.功能：电动升降。

合同包2 螺母保证载荷试验夹具技术要求

1.螺纹规格：M16/M20/M22/M24/M27/M30/M33/M36/M39/M42/M45/M48/M56各1套；

2.螺纹芯棒硬度≥45HRC；
3.含使用说明书、合格证。
合同包3  监控专用硬盘技术要求
1、每个≥16T

2、数量
3个

3、需配数据线

4、协助安装，确保系统运行正常。
合同包4 锂电池加热系统技术要求
1、加热功率
2500W，可调

2、功率分辨率
0.1W

3、加热通道
1通道

4、加热条件
直流加热

5、电流分辨率
0.001A

6、温升速率
4-7℃/min

7、温升精度
：0.1℃

8、温度采集类型
K型

9、温度量程
0-1200℃

10、温度精度
±1℃

11、电压量程
0-100V
12、电压显示精度
0.1V

13、控制方式
恒功率加热控制与恒速率升温斜率

14、软件功能：加热功率、加热时间、温升速率、电压/温度截至值可设置，并具备监控反馈值功能；具备同步显示并导出加热数据和采集数据；

15、数据记录
记录周期≥999h；采样周期1s，可调；

16、数据分析
可在线显示时间-功率/电压/温度曲线等；
17、数据导出
可导出历史数据文件
18、通讯接口
以太网/RS485等，开放技术协议。
19、采用一体式控制箱，内置 7 寸触摸屏，控制箱体表面采用金属铁氟龙处理工艺，美观 大方，便于清洁维护。

20、可实现恒功率加热控制与恒速率升温斜率控制方式。

21.系统内置专用电力监测功率计，可实时采集电压、电流、功率等参数。

22.电压显示精度 0.1V，电流显示精度 0.001A，功率显示精度 0.1W，电信号测量精度±1%。

23.加热功率 2.5KW。

24.系统内置
 PLC 控制系统及温度采集模块，实现功能控制及数据采集。

25.配置直径 1.5mm Omega K 型铠装热电偶，温度显示精度 0.1℃ 。（最多可定制 4 路温度采集）

26.恒功率加热功率稳定精度≤1%设定值。

27.升温线性斜率偏差≤3%，温度稳定控温精度≤1℃。

28.配备一体式电脑进行控制与数据采集。

29、.程序内置电压、电流、功率、温度等数据曲线实时显示、记录等功能，配置 USB 数据 导出接口以及以太网连接接口，支持数据实时导出及远程控制。

30、配置：

	
	规格
	数量

	控制箱
	碳 钢 结 构 ， 喷 塑 造 处 理 ， ≤L480*W450*H260 mm
	1 套

	控制装置
	PLC 及控制模块
	1 套

	测温装置
	不锈钢铠装电偶，直径 1.5mm
	1 件

	功率计
	交流功率计，电流 40A，RS485 接口， 支持 Modbus RTU 通讯
	1 套

	温控计
	单相固态继电器，配散热 含电压反馈
	1 套

	加热元件
	加热丝、加热片、加热膜
	1 套


第 2 页 共 3 页

