附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	万能断路器
	1
	27950
	1个月
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    万能断路器技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、In：3200A

2、Ui：1000V
3、Uimp：12kV
4、Ue： 400V，690V
5、Icu：400V/100kA   690V/65kA

7、Ics：400V/80kA    690V/50kA

8、Icw：400V/80kA/1s    690V/50kA/1s
9、智能控制器电压：AC230V

10、闭合电磁铁电压：AC230V

11、分励脱扣器电压：AC230V

12、储能电动机电压：AC230V
13、抽屉式。
14、使用类别：B
二、安装调试、验收及售后  

1. 新购万能断路器需适配旧设备安装，中标公司负责派技术人员来现场进行调试并包安装。

2. 设备培训：中标公司负责派技术人员负责现场人员技术培训（需要时）。

3. 质保期2年：设备验收合格后在质保期内免费维修保养（包含所有配件更换等），终身维护。
第 2 页 共 3 页

