附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	企业级交换机
	5
	13000
	7天
	3年

	2
	弱电间网络改造 
	1
	29000
	10天
	1年

	3
	车规级激光雷达
	1
	16000
	7天
	1年

	1
	空压机
	1
	10000
	30天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    企业级交换机
技术参数：

企业级交换机：
端口配置：48 个 10/100/1000BASE-T 千兆电口 + 4 个 1000BASE-X SFP 千兆光口 + 1 个 Console 管理口

硬件配置：不低于512MB RAM + 256MB Flash
堆叠支持：支持IRF2堆叠，最大9台设备虚拟成一台管理
交换容量：不低于672Gbps/6.72Tbps
包转发率：不低于166Mpps（线速转发）

路由能力：支持IPv4/IPv6静态路由，RIP/RIPng、OSPFv2/v3 动态路由
防攻击：支持 ARP Detection、ARP 限速、DHCP Snooping、IP Source Guard、CPU 防攻击
用户管理：支持用户分级管理、密码保护、SSH2.0/Telnet 安全登录

安全功能：802.1X 认证、ARP Detection、端口隔离、SSH2.0、ACL 控制
VLAN：支持 4K VLAN（1-4094），支持基于端口 / IP/MAC 的 VLAN 划分、Voice VLAN、QinQ 双层 VLAN、灵活 QinQ

管理方式：CLI、Web网管、Telnet/SSH、SNMPv1/v2/v3、iMC 智能管理平台
提供3年保修，原厂服务承诺函，上门安装调试服务。
合同包2    弱电间网络改造
弱电间网络改造（3层楼的弱电间）：
网络机柜
规格：24U，600×600×1200mm（宽 × 深 × 高）

材质：SPCC标准的优质冷轧钢板，设备安装方孔条；可拆卸的左右侧门和后门，顶部安装配有1只风扇。钢化玻璃前门，壁挂结构。

配件：四只可移动重载脚轮、四只可调高度支撑地脚、8位10A国标5孔电源排插1个、1块固定层板、20套方螺母组件、1只220V交流风扇等42U
服务器机柜
规格：42U，600×1000×2000mm（宽 × 深 × 高）

材质：SPCC标准优质冷轧钢板，设备安装方孔条，可拆卸的左右侧门，顶部安装配有2只风扇，钢化玻璃前门，后门为高密度网孔门，机柜设有上下部走线通道

配件：四只可移动重载脚轮、四只可调高度支撑地脚、8位10A3C8位10APDu一条。40套方螺母组件、2只220V交流风扇、层板2片
含机柜底座
施工辅材及服务：
3层楼弱电间所需的1米、2米六类网络成品跳线、理线架、24口六类非屏蔽直通网络配线架，免打线、巡线、标示标牌、设备拆除以及安装，含水晶头、扎带、标签等所需辅材。

机房网络割接服务：
机房主干割接，光纤熔纤，配对等。
专业资质

具备至少2名注册信息安全工程师。   

技术服务运维团队成员应具备相关专业认证证书，提供至少2名具有IT运维工程师。

施工前要求
施工前应对原有网络系统进行全面勘查记录，确认保留与更换内容。拆除作业应在非工作时间（如夜间或周末）进行，避免影响正常办公。
拆除连接线缆前做好标记拍照，保留必要线路用于过渡期使用；
安全下架老旧交换机、配线架、PDU等设备，分类存放并登记资产编号；对需保留的线缆做好临时保护（如加装护套、挂牌标识），废弃线缆统一打包清理。
质量验收标准
弱电间整体规整，所有布线整齐、平直、绑扎规范、强弱电分离、无飞线、无乱搭、无缠绕、无废弃冗余线路。

强弱电分区清晰、分离规范，无交叉干扰。

所有线路标签完整、清晰、准确，端口对应无误。

网络、监控等原有业务运行正常，无卡顿、无丢包、无断网故障。

机柜整洁、布线美观、通风良好、安全规范，达到标准化弱电间建设要求。

验收以现场实际规整效果、业务运行正常、资料齐全为最终验收标准。
项目竣工后须提交完整的技术文档包，包括但不限于：

《综合布线竣工图》（CAD格式，含各楼层信息点分布、走线路由、机柜位置等）

《端口对应表》（Excel格式，列出每个交换机端口连接的信息点编号及终端类型）

《链路测试报告》（PDF格式，含每条数据线与光纤的测试结果）

《设备清单》（含品牌、型号、序列号、数量、安装位置）

《网络配置文档》（含IP地址规划、VLAN划分、路由策略等）

《运维手册》（含设备操作指南、常见故障处理流程、联系人信息）

合同包3    车规级激光雷达技术要求

车规级激光雷达技术指标：

1、平台应通过ISO26262安全认证，扫描芯片通过AEC-Q100车规级可靠性认证。

2、采用固态激光雷达方式，测量距离0.5米~200米，水平测角120°，垂直测角25°。

3、传感器：采用TOF法测距，包含反射强度信息，精度±5cm，帧率10Hz。

4、激光：波长905nm。

5、输出：有单回波和双回波两种工作模式，支持RJ45以太网口将雷达数据传输到上位机显示。

6、带上位机监控软件，可显示三维空间坐标、反射强度信息、时间戳等。原始数据字段包含：点云坐标 x,y,z、intensity、timestamp、frame_id、通道数、每通道点数、靶板真实距离；数据记录方式：点云文件保存为PCD/PLY/二进制、辅助信息保存为CSV。

7、功耗≤15W，工作电压9VDC-16VDC，重量≤1kg。

8、雷达可以通过高低电平的设置使产品进入休眠或正常工作状态，支持产品辅助开发调试。

9、需现场或远程配合对雷达硬件和软件进行调试，提供技术支持。

合同包4    空压机技术要求
一、仪器设备需满足技术指标：

1、压缩机功率（kw）：不小于7.5kw
2、排气量（每分钟立方）：不小于1.26

3、气压（MPa）：不小于1.25-1.4

4、储气罐（L）：不小于300L
5、工作电压（V）:380V；3P
7、缸径缸数：不小于100*3
8、纯铜电机：国极纯铜电机经久耐用，动力强劲。
9、磁力保护器：灵敏度高，抗干扰强具备欠压过载保护功能，可控制压力循环。
10、使用压力：1.25Mpa

11、外形尺寸：不大于189x75x135cm

二、设备必备配置：

电源线，插头等

三、质保期、安装调试及售后

1.中标公司应提供使用说明书

2.质保期1年，设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。
第 3 页 共 3 页

